Для размещения на сайте:

Горецкого РИК

Требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов (сена, соломы)

Требования при выполнении работ по заготовке травяных кормов (сена, соломы), установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах (далее  - Правила), утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

При выполнении работ по заготовке сена (соломы, в том числе льнотресты) работающим не допускается находиться на пути движения сельскохозяйственных машин.

При использовании пресс-подборщика в стационарных условиях следует организовать подачу массы сена (соломы) к приемной камере с расстояния не ближе 1,5 м исправными инструментами, которые при подаче массы сена (соломы) не должны доходить до приемной камеры ближе 0,5 м.

Во время работы пресс-подборщика работающим не допускается:

находиться на пресс-подборщике;

направлять руками вязальный шпагат, иной упаковочный материал в вязальном аппарате;

проталкивать руками массу сена (соломы) в приемную камеру.

Укладка тюков сена (соломы) в скирды, места хранения или в кузов грузового и иного транспортного средства должна осуществляться в перевязку.

При погрузке тюков сена (соломы) в грузовые и иные транспортные средства вручную работающие должны находиться не ближе 1 м от бортов его кузова. Подавать тюки сена (соломы) следует согласованно.

Процессы разгрузки и укладки в штабель рулонов (валков) сена (соломы) должны быть механизированы.

Наклон штабеля не допускается. Наклонившийся штабель необходимо закрепить упорами, оттяжками и не убирать их до полной его разборки.

Работы по укладке (загрузке, выгрузке) сена (соломы) должны производиться в средствах индивидуальной защиты рук, глаз.

Главный государственный инспектор

отдела надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда								А.Н. Теремов